AD825-K考勤机硬件说明

1、镜片

2、液晶显示器

3、键盘区

4、无效卡指示灯（红灯）

5、有效卡指示灯（绿灯）

6、电源指示灯

7、蜂鸣器

8、感应区

外接电铃、电锁等  RS232或RS485  DC9V      电源开关

技术指标：

- 外形尺寸：17.5cm×13cm×2.8cm

- 读卡距离：5cm<ID卡<15cm、IC卡<5cm

- 打卡速度：<0.2秒

- 通信接口：RS232或RS485

- 外接电源：DC 9v/600MA.

- 存储容量：打卡16382多条记录，发卡8000多条

- 工作环境：温度-10℃～50℃

- 后备电池：5小时≤待机时间≤8小时

- 传送速率：19200BPS

按键说明:

“UP ”                        上翻键

“DOWN”                     下翻键

“MENU”                      菜单键

“ENTER”                     确认键

“CLEAR”                     退出键

“UP”+数字键“0”             查看打卡记录

“UP”+数字键“1”             查看发卡记录

“UP”+数字键“8”             锁键盘

MENU+数字键“0000”（初始密码）    进入菜单设置状态

按数字键“1”键设置系统密码     输入四位数的系统密码+“ENTER” 注：切记不要遗失密码

按数字键“2”键设置考勤机地址   输入两位数的地址号( 限1-99 )+“ENTER”注:同一系统中地址号不能重复

按数字键“3” 键设置日期时间   （按UP或DOWN移动光标）输入设定日期时间+“ENTER”

按数字键“4”键设置刷卡延时     刷卡延时  是指同一张卡在设定时间内不能重复打卡，设

为00时00分没有限制

按数字键“5”键设置字体        （按UP或DOWN移动光标）选定字体+“ENTER”

字体设置是用来考勤机硬件界面的简繁体字转换

按数字键“6”键设置批量发卡     键盘发卡  N：表示逻辑卡号（可更改、即：工号）

P：表示物理卡号（不可更改、即：唯一）

发卡操作过程：当进入发卡状态后，出现逻辑卡号，可用默认卡号，也可手工改动，设好后再按Enter键，此时卡在机器上感应一下，然后会提示发卡成功，等待发第二张卡，依次下去……(此发卡需在人事资料中输入同样卡号,然后在软件中做发卡对应)